培训讲解

在培训之前首先让我们来认识机器，我们这款机器的名称是单桅杆铝合金升降平台。

是由珠海及力高空作业设备有限公司生产的。产品通过的欧盟CE认证和通过国家质量监督机构检测，安全可靠。该设备分为三大部分，机械系统，液压系统，和电控系统

机械系统，支撑腿（如何调平），支撑腿收藏盒（作用），桅杆（指明厂家和铝材型号），护栏（高度），平衡钢丝（作用），叉车口，推手，平衡珠（作用和检视方法），固定轮 转向轮，

电控系统，电机220V 拖线板不宜过长 否则电压不够，平方数要大于4平方）电控箱（防水），上控制盒，行程开关（作用讲解），急停开关（用途），互锁灯（作用），电源指示灯

液压系统，液压马达，举升油缸，防爆油管。紧急下降阀

认识机器之后我们接下来为大家培训使用这个机器，这块机器属于高空作业设备，大家都知道高空作业设备具有一定的危险性，安全是特别重要的，所以我们在使用之前先讲一下安全注意事项。

从工作环境上来讲，

首先有雷雨天气和4级风以上禁止室外使用。

地面环境要相对平坦和坚固，平台上方无障碍物和电线。

注意设备的载重量，禁止超载和使用该设备提升货物。

机器使用时尽量封闭操作区域用警示带或警示用雪糕筒。

从使用上来讲安全防护，

首先人员要精神状态良好无恐高症，无饮酒和其他身体不适，

使用人经过相关培训，才能使用该设备

使用人员必需佩戴安全帽。最好有2人在现场。。

在使用机器之前首先检查机器，从外面上开机器有无裂纹，生锈。液压油管是否连接紧密。相关配件是否齐全。检查上述完毕确保无误后，将机器四条支腿插入，并通过调节将机器达到水平位置，（通过检视水平珠的状态来确定）这时给机器通电，查看控制面板的电源指示灯和互锁指示灯（作用讲解），确保灯全部亮。然后将钥匙旋至下操作，操作人员在地面空载将升降机上升下降一次，观察升降状态，听电机声音，看油管有无漏油。如无异常可进行正常工作。

操作方法。分为上操作和下操作，通过钥匙的旋转进行选择。上操作时需要同时按住绿色启动按钮然后将上升下降按钮进行旋转。方可下降或上升。 这样式为了防止误操作的独特设计。上升到固定高度可松开手进行工作。急停按钮可在上升过程中无法停止时使用。在使用平台工作时不要刻意在上方晃动平台。如平台无法下降可通过地面人员降紧急下降阀打开，平台便可以平滑下降。

日常故障应对，在操作手册上有详细的描述，大家认真学习。在这里不再重述。

维护和保养。液压油24个月要更换一次。机器的要存放在通风干燥的室内避免风水日晒和水淋。

大家回去详细看操作手册。以操作手册为准。如有不明白的可以也可以通过我们的售后电话进行咨询。